LC-CS1A型高速碳硫分析仪简介

南京联创分析仪器制造有限公司生产的LC-CS1A型高速碳硫分析仪是用于对钢、铁及其它原材料中碳、硫两种元素的含量进行定量分析的化验设备。该机分析方法采用酸碱滴定法，与我公司生产的LC-DL系列电弧燃烧炉配合使用。该仪器具有结构简单，测试结果准确，操作维护简便，成本低等特点。主要适合于钢铁、铸造企业的成品检测及炉前化验。http://www.lcfxyq.com/该仪器主要由电弧燃烧炉、非水滴定台、滴定管、碳吸收杯、硫吸收杯、水准瓶等部件组成。测试时，电弧燃烧炉将样品燃烧出的混合气体从电弧炉出气口导入至硫吸收杯，硫吸收后，再进入碳吸收杯，然后进行酸碱滴定，分别读取标定溶液之毫升数，根据工作曲线换算出该试样的碳、硫含量。

南京联创分析仪器制造有限公司  技术部